北京邮电大学

物 理 实 验 报 告

班号 2019211310 姓名     胡天欣        学号   2019211455     实验日期  2020.5.25

实验名称    霍尔效应实验

实验目的：理解霍尔效应的原理，学会用霍尔元件测量磁场，判断霍尔元件电导率和载流子类型，计算

载流子的浓度和迁移速度，学习使用对称测量法消除附加效应的影响

实验原理与操作步骤[基本物理思想、实验设计原理、物理公式及其意义、电路图（光路图）等；主要操作步骤]

基本物理思想：对称测量法

实验设计原理：霍尔效应

物理公式及其意义：；；I：电流；B：磁场；d：薄片厚度；n：载流子浓度

：材料的电导率

：霍尔元件灵敏度

：迁移率

电路图：

主要操作步骤：

1.连接电路

2.霍尔效应测试仪调零并测试

3.在零磁场下测量Vσ

4.保持不变，选取一系列的值，测量并记录实验数据

5.保持不变，选取一系列的值，测量并记录实验数据

6.处理数据

实验仪器名称：QS-H霍尔效应组合仪（电磁铁，霍尔样品和样品架，换向开关和接线柱），小磁针，

测试仪

实验数据记录

一、在零磁场下测量Vσ的值：

在零磁场下，当IS=0.1mA时，霍尔元件上DE之间的电势差Vσ (单位:mV) 15.29 ；

记录霍尔片参数： L(DE之间距离)=__2.904mm，宽b= 3.872mm _，厚度d= 0.4984mm 。

二、测量霍尔元件的VH—Is特性曲线: 移动霍尔元件片使其处于磁场最大处。保持电路中

的励磁电流Im=0.45A不变,调节工作电流Is从0.5 mA增加到4.5mA,每隔0.5mA测量相应

的霍尔电压值VH（单位：mV）。

此时励磁电流大小Im= 0.45 (A)，励磁线圈的系数：m·n = 5150 （ Gs/A ），计算电磁线圈的磁场大小为B=m·n·Im= 0.232 (T)。注：1T=104 Gs

Is/mA; V(+Im、+IS); V(-Im、+IS); V(+Im、-IS); V(-Im、-IS); VH. IS=0.5mA; 1.66mV; -1.65; -1.68; 1.67; 1.67. IS=1.0mA; 3.33; -3.32; -3.35; 3.34; 3.34. IS=1.5mA; 5.00; -4.99; -5.01; 5.00; 5.00. IS=2.0mA; 6.66; -6.65; -6.68; 6.67; 6.67. IS=2.5mA; 8.33; -8.32; -8.35; 8.34; 8.34. IS=3.0mA; 10.00; -9.99; -10.01; 10.00; 10.00. IS=3.5mA; 11.66; -11.65; -11.68; 11.67; 11.67. IS=4.0mA; 13.33; -13.32; -13.35; 13.34; 13.34. IS=4.5mA; 15.00; -14.99; -15.01; 15.00; 15.00.

实验过程截图贴至此处（包括实验装置连线图，实验时间，电流表、电压表对应上表中任意

1次的测量值）

三、测量霍尔元件的VH— Im 曲线: 移动霍尔片使其处于磁场最大处。保持电路中的工作

电流Is=4.5mA不变,调节励磁电流Im从0.05 A增加到0.45A,每隔0.05A测量相应的霍尔

电压值（单位：mV）。

此时工作电流大小Is= 4.5 (mA)。

V(+Im、+IS); V(-Im、+IS); V(+Im、-IS); V(-Im、-IS); VH. Im =0.05A; 1.55; -1.54; -1.55; 1.54; 1.55. Im =0.10A; 3.23; -3.22; -3.24; 3.23; 3.23. Im =0.15A; 4.91; -4.90; -4.92; 4.91; 4.91. Im =0.20A; 6.59; -6.58; -6.60; 6.59; 6.59. Im =0.25A; 8.27; -8.26; -8.27; 8.27; 8.27. Im =0.30A; 9.94; -9.94; -9.97; 9.96; 9.95. Im =0.35A; 11.64; -11.63; -11.65; 11.64; 11.64. Im =0.40A; 13.32; -13.31; -13.33; 13.32; 13.32. Im =0.45A; 15.00; -14.99; -15.01; 15.00; 15.00.

四、判断霍尔元件的载流子类型（请填P或N） 型（选做，自行设计实验步骤）

五、数据处理要求：

1.计算材料的电导率σ=Is×LVσ×b×d;

2.绘制霍尔元件的VH—Is曲线，图解法求出斜率，计算霍尔元件灵敏度KH=VHIs×B；

3.绘制霍尔元件的VH—Im曲线，并讨论；

4.计算霍尔元件的载流子浓度n=1KHdq。（选做）

回答问题：

1.为什么霍尔元件要选用半导体材料制作？为什么霍尔元件通常做成薄片状？

霍尔系数:K=1/(n*q)式中,n为载流子密度,一般金属中载流子密度很大,所以金属材料的霍尔系数系数很小,霍尔效应不明显; 而半导体中的

载流子的密度比金属要小得多,所以半导体的霍尔系数系数比金属大得多,能产生较大的霍尔效应，故霍尔元件不用金属材料而是用半导体。

霍尔元件灵敏度Kh=Rh(霍尔系数)/d(厚度)，所以越薄，霍尔元件灵敏度越高

2.如何判断实验中所用的霍尔元件是N 型还是P 型半导体材料？

用左手定则，磁场方向穿过手心，四指方向为电流方向，拇指为电场方向，拇指指向负电荷一侧，此时为P型半导体，空穴型。若方向正

好相反，则为N型半导体，也是电子型。